| Które spośród następujących stwierdzeń o falach prostokątnych są prawdziwe? (Wybierz trzy odpowiedzi). |  |
| --- | --- |
| 4/1 | Te same kształty powtarzają się w równych odstępach. |
|  | Reprezentują sygnały cyfrowe. |
|  | Nie zmieniają się ciągle w czasie. |
| Które spośród poniższych zdań opisują fale sinusoidalne? (Wybierz trzy odpowiedzi). |  |
|  | Stanowią powtórzenie tego samego kształtu w równych odstępach. |
|  | Występują w naturze i zmieniają się regularnie w czasie. |
|  | Żadne dwa punkty sąsiadujące na wykresie nie mają takiej samej wartości. |
| Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ograniczaniu tłumienia sygnału w długich ciągach kablowych sieci Ethernet? (Wybierz dwie odpowiedzi). |  |
|  | typ mediów |
|  | długość kabla |
| Które spośród następujących zjawisk są wykrywane przez test mapy połączeń? (Wybierz trzy odpowiedzi). |  |
|  | rozwarcia |
|  | odwrócone pary przewodów |
|  | zwarcia |
| Dwa przewody z różnych par zostały połączone do nieprawidłowych wyprowadzeń na obu końcach kabla. Jak nazywa się taki błąd okablowania? |  |
|  | rozdzielenie par |
| Jakie są popularne metody oceny możliwości systemów komunikacyjnych? (Wybierz dwie odpowiedzi). |  |
|  | pasmo analogowe |
|  | pasmo cyfrowe |
| Które spośród następujących zdań dotyczących przesłuchu są prawdziwe? (Wybierz trzy odpowiedzi). |  |
|  | FEXT stanowi mniejszy problem niż NEXT. |
|  | Kabel, dla którego zmierzona wartość NEXT wynosi 30 dB, jest uważany za lepszy, niż taki, dla którego wartość NEXT wynosi 10 dB. |
|  | Wartość NEXT należy zmierzyć na obu końcach linii dla każdej pary względem każdej innej pary w skrętce nieekranowanej. |
| # Która spośród poniższych odpowiedzi opisuje amplitudę? |  |
|  | wysokość każdej fali |

Początek formularza

| # Jakie częstotliwości są używane przez tester okablowania podczas pomiaru tłumienności? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | najwyższe częstotliwości, które są nominalnie przenoszone przez kabel |  |
|  | Jaki jest cel ekranowania medium miedzianego? (Wybierz dwie odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | ochrona sygnału danych przed szumem generowanym przez sygnały elektryczne w kablu |
|  |  |  | ochrona sygnałów danych przed zewnętrznymi źródłami szumu |
|  | Jakie sygnały oznaczają jedynki i zera w instalacjach światłowodowych? (Wybierz dwie odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | światło/brak światła |
|  |  |  | zwiększająca się/zmniejszająca się intensywność światła |
|  | Jakie czynniki wpływają na tłumienie w nośniku miedzianym? (Wybierz trzy odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | długość kabla |
|  |  |  | wadliwe złącza |
|  |  |  | wycieki energii przez izolację kabla |
|  | Które spośród poniższych testów są zdefiniowane w standardzie TIA/EIA-568-B dla kabli miedzianych? (Wybierz trzy odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | mapa połączeń |
|  |  |  | tłumienność przejścia |
|  |  |  | opóźnienie propagacji |
|  | W nowej instalacji sieciowej administrator zdecydował się użyć nośnika odpornego na szum elektryczny. Jaki kabel najlepiej spełnia to wymaganie? |  |  |
|  | 4/2 |  | światłowód |
|  | Co ma miejsce w przypadku, gdy sygnały z jednej pary przewodów wpływają na drugą parę przewodów? (Wybierz dwie odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | szum |
|  |  |  | przesłuchy |
|  | Jakie problemy wiążą się z niedopasowaniem impedancji w przypadku okablowania miedzianego? (Wybierz dwie odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | fluktuacje sygnału |
|  |  |  | odbicie |
|  | Dlaczego w przypadku instalacji między budynkami lepiej jest stosować światłowody niż przewody miedziane? (Wybierz dwie odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | właściwości tłumieniowe |
|  |  |  | brak zakłóceń elektrycznych |
|  | # Dlaczego w komunikacji cyfrowej ważne są impulsy? |  |  |
|  |  |  | określają wartość przesyłanych danych |
|  | Który spośród następujących testów okablowania sprawdza, czy osiem przewodów jest połączonych do odpowiednich wyprowadzeń na obu końcach kabla? |  |  |
|  |  |  | test mapy połączeń |
|  | Jakie rodzaje ekranowania są używane w skrętce ekranowanej? (Wybierz dwie odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | plecionka z przewodnika |
|  |  |  | ekran z folii |
|  | # Jakiego typu problem został przedstawiony w tym przykładzie użycia testera okablowania? |  |  |
|  |  |  | rozwarcie |
|  | # Który spośród poniższych elementów opisuje częstotliwość? |  |  |
|  |  |  | liczba cykli na sekundę |
|  | Co powinien zrobić technik podczas dołączania złączy do zakończeń skrętki nieekranowanej, aby zapewnić niezawodność transmisji w sieci LAN? |  |  |
|  |  |  | jak najmocniej skręcić pary przewodów |