| Które spośród poniższych stwierdzeń na temat sieci Ethernet są prawdziwe? (Wybierz trzy odpowiedzi). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/1 |  | w zasadzie nie różni się od standardów 802.3 |  |
|  |  | przepustowość można zwiększyć bez zmiany techniki bazowej |  |
|  |  | oryginalny pomysł powstał na Uniwersytecie Hawajskim |  |
|  | Które spośród następujących cech opisują sieć Token Ring? (Wybierz dwie odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | środowisko bezkolizyjne |
|  |  |  | deterministyczna |
|  | Jakie cechy opisują protokół CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)? (Wybierz dwie odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | niedeterministyczny |
|  |  |  | używa algorytmu „pierwszy zgłoszony, pierwszy obsłużony” |
|  | W standardach Ethernet opisane są elementy, które ograniczają przerywanie świadczenia usług sieciowych. Wybierz elementy, których dotyczą te standardy. (Wybierz trzy odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | maksymalna długość segmentu |
|  |  |  | maksymalna liczba stacji w segmencie |
|  |  |  | maksymalna liczba wtórników między segmentami |
|  | Co dzieje się w sieci Ethernet po wystąpieniu kolizji? (Wybierz trzy odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | Wywoływany jest algorytm odczekiwania i transmisja jest zatrzymywana. |
|  |  |  | Urządzenia biorące udział w kolizji nie mają priorytetu umożliwiającego transmisję danych. |
|  |  |  | Urządzenia z danymi do nadania powracają do trybu nasłuchiwania przed nadawaniem. |
|  | # Skąd jest pobierany adres MAC? |  |  |
|  |  |  | jest zapisany w pamięci ROM karty sieciowej |
|  | # Co oznacza słowo „Base” w nazwie 10Base2? |  |  |
|  |  |  | Wykorzystanie sygnalizacji w paśmie podstawowym. |
|  | # Jaka jest długość adresu MAC? |  |  |
|  |  |  | 48 bitów |
|  | # Które urządzenie uzyskuje priorytet wysyłania danych po kolizji w sieci Ethernet i uruchomieniu algorytmu odczekiwania? |  |  |
|  |  |  | dowolne urządzenie z domeny kolizyjnej, dla którego wcześniej zeruje się zegar algorytmu odczekiwania |
|  | # Który standard IEEE zawiera definicję sieci Token Ring? |  |  |
|  |  |  | 802.5 |
|  | Który spośród następujących punktów jest opisem adresu MAC Ethernet? (Wybierz trzy odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | 24 bity OUI i 24 bity numeru seryjnego |
|  |  |  | 6 par cyfr szesnastkowych |
|  |  |  | adres fizyczny |
|  | Które cechy sieci Ethernet zadecydowały o jej upowszechnieniu? (Wybierz trzy odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | łatwość obsługi |
|  |  |  | skalowalność |
|  |  |  | niski koszt instalacji |
|  | # W jaki sposób w sieci Ethernet są wykrywane kolizje? |  |  |
|  |  |  | Amplituda sygnału w medium sieciowym jest większa niż zwykle. |
|  | Które spośród poniższych elementów są zawarte w polu adresu ramki? (Wybierz dwie odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | źródłowy adres MAC |
|  |  |  | docelowy adres MAC |
|  | Które spośród następujących standardów są opracowanymi przez IEEE standardami opisującymi podwarstwy warstwy łącza danych OSI? (Wybierz dwie odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | Logical Link Control |
|  |  |  | Media Access Control |
|  | # Jak wygląda adres MAC? |  |  |
|  |  |  | dwanaście cyfr szesnastkowych |
|  | Które spośród następujących zdań dotyczących działania sieci Ethernet w trybie pełnego dupleksu są prawdziwe? (Wybierz dwie odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | Tryb pełnego dupleksu jest częściej wykorzystywany niż tryb półdupleksu w przypadku negocjacji ustanawiania łącza. |
|  | 6/2 |  | Dwoma metodami osiągania trybu pełnego dupleksu jest autonegocjacja i konfiguracja administracyjna. |
|  | W jaki sposób stacje Ethernet reagują na kolizje w sieci? (Wybierz trzy odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | Po wykryciu kolizji przez wszystkie stacje używany jest algorytm odczekiwania. |
|  |  |  | Każda stacja kontynuuje transmisję danych przez krótki czas po wykryciu kolizji. |
|  |  |  | Po zakończeniu okresu opóźnienia stacja robocza spróbuje uzyskać dostęp do medium sieciowego. |
|  | # Jak nazywa się jednostka danych protokołu (PDU) warstwy 2? |  |  |
|  |  |  | ramka |
|  | Które spośród poniższych są nazwami pól zwykłej ramki? (Wybierz trzy odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | dane |
|  |  |  | długość |
|  |  |  | kod kontrolny ramki (FCS) |
|  | W której warstwie modelu OSI działa sieć Ethernet? (Wybierz dwie odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | łącza danych |
|  |  |  | fizycznej |
|  | # Które porty koncentratora przekazują ruch? |  |  |
|  |  |  | wszystkie porty z wyjątkiem portu, na którym odebrano ruch |
|  | Które spośród poniższych są funkcjami metody dostępu CSMA/CD? (Wybierz trzy odpowiedzi). |  |  |
|  |  |  | nadawanie i odbieranie pakietów danych |
|  |  |  | wykrywanie błędów w pakietach danych lub w sieci |
|  |  |  | dekodowanie pakietów danych i sprawdzanie, czy zawierają prawidłowe adresy, przed ich przekazaniem do wyższych warstw modelu OSI |
|  | # Jaki jest cel preambuły w zawartej w ramce Ethernet? |  |  |
|  |  |  | jest używana do synchronizacji czasu przy użyciu wzorców składających się z naprzemiennych jedynek i zer |